Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра автоматики и компьютерных систем

Отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «РОБОТОТЕХНИКА»

# Выполнили: студенты группы №605–31,

# Хайитов Ш.Д.,

# Хохлова О.В.

Принял: Зав. Кафедры АиКС

Запевалов А.В.

# Сургут

# 2025г

Цель работы: исследовать работу ультразвукового и инфракрасного датчиков.

Оборудование:

Lego Education Mindstorms EV3 (рисунки 1.1-1.6):

- микрокомпьютер EV3;

- серводвигатели;

- соединительные кабели;

- ультразвуковой датчик;

- инфракрасный датчик;

- поле для проведения замеров.

| Рисунок - 1.1 микрокомпьютер EV3 | Рисунок - 1.2 серводвигатели | Рисунок - 1.3 соединительные кабели |
| --- | --- | --- |
| Рисунок - 1.4 ультразвуковой датчик | Рисунок - 1.5 инфракрасный датчик | Рисунок - 1.6 поле для проведения замеров |

Ход работы

Общее описание: есть поле, где размечены расстояния для проведения исследования. Робот устанавливается строго в центре и на исходной отметке (0 см). Необходимо измерить расстояние обнаружения влево и вправо по горизонтали на заданной длине.

Изучение работы ультразвукавого датчика

Задание: Изучение работы ультразвукавого датчика (УЗ) посредством смены порогового значения датчика.

Решение:

Рисунок – 2 (Программа для изучение работы ультразвукавого датчика)

Ультразвуковой датчик работает в режиме измерения расстояния в сантиметрах. Когда робот фиксирует объект на нужном расстоянии, он издает звуковой сигнал, что позволяет определить диапазон его обнаружения. В ходе испытаний было выяснено, что максимальное расстояние обнаружения датчиком состовляет 250 см.  Как только робот увидит предмет находящийся до 250 см, он издает звук. Таким образом мы можем понять в каком диапазоне датчик может обнаруживать предмет (право, лево). Данные измерений представлены в  таблице №1.

Таблица № 1

| Дистанция | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- |
| 250 см | 0 см | 0 см |
| 120 см | 5 см | 7 см |
| 60 см | 6 см | 14 см |
| 30 см | 12 см | 16 см |
| 10 см | 3 см | 4 см |

Далее максимальное расстояние меняется на 120 см, данные занесены в таблицу №2.

Таблица № 2

| Дистанция | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- |
| 120 см | 0 см | 0 см |
| 60 см | 11 см | 17 см |
| 30 см | 12 см | 12 см |
| 10 см | 3 см | 5 см |

Следующее максимальное расстояние равно 60 см, данные занесены в таблицу №3.

Таблица № 3

| Дистанция | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- |
| 60 см | 0 см | 0 см |
| 30 см | 7 см | 8 см |
| 10 см | 2 см | 4 см |

Последнее максимальное расстояние равно 30 см, данные занесены в таблицу №4.

Таблица № 4

| Дистанция | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- |
| 30 см | 0 см | 0 см |
| 10 см | 2 см | 1 см |

Исходя из результатов, занесенных в таблицы, мы можем наглядно изобразить зону распознавания предметов ультразвукового датчика на максимальную дистанцию. Диапазон видимости ультразвукового датчика при различных ограничениях максимальной видимости в сантиметрах представлен на рисунке – 3.

Рисунок – 3 (Диапазон видимости ультразвукового датчика)

Изучение работы инфракрасного датчика

Задание: Изучение работы инфракрасного датчика (ИК) посредством смены порогового значения датчика.

Решение:

Рисунок – 4 (Программа для изучение работы инфракрасного датчика)

Инфракрасный датчик функционирует в режиме обнаружения: как только робот зафиксирует предмет на установленном расстоянии, он издает звуковой сигнал. Это помогает определить диапазон, в котором датчик способен выявлять объекты. В ходе испытаний были получены значения, показывающие соответствие между процентами и сантиметрами, результаты занесены в таблицу №5.

Таблица № 5

| Значения в процентах | Значения в сантиметрах |
| --- | --- |
| 100% | 105 см |
| 75% | 66 см |
| 50% | 47 см |
| 25% | 19 см |
| 12% | 11 см |

Максимальное расстояние равно 105 см – 100%. Данные занесены в таблицу №6.

Таблица № 6

| Дистанция в % | Реальное значение | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 105 см | 0 см | 0 см |
| 75% | 66 см | 4 см | 8 см |
| 50% | 47 см | 5 см | 12 см |
| 25% | 19 см | 5 см | 9 см |
| 12% | 11 см | 4 см | 6 см |

Максимальное расстояние равно 66 см – 75%.  Данные занесены в таблицу №7.

Таблица № 7

| Дистанция в % | Реальное значение | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- | --- |
| 75% | 66 см | 5 см | - |
| 50% | 47 см | 0 см | 5 см |
| 25% | 19 см | 2,5 см | 7 см |
| 12% | 11 см | 2 см | 6 см |

Максимальное расстояние равно 47 см – 50%. Данные занесены в таблицу №8.

Таблица № 8

| Дистанция в % | Реальное значение | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- | --- |
| 50% | 47 см | 0 см | 0 см |
| 25% | 19 см | 1 см | 4 см |
| 12% | 11 см | 1 см | 4 см |

Максимальное расстояние равно 19 см – 25%. Данные занесены в таблицу №9.

Таблица № 9

| Дистанция в % | Реальное значение | Расстояние слева | Расстояние справа |
| --- | --- | --- | --- |
| 25% | 19 см | 0 см | 0 см |
| 12% | 11 см | 1 см | 1 см |

Исходя из результатов, занесенных в таблицы, мы можем наглядно изобразить зону распознавания предметов инфракрасного датчика на максимальную дистанцию. Диапазон видимости датчика при различных ограничениях максимальной видимости в сантиметрах представлен на рисунке – 5.

Рисунок – 5 (Диапазон видимости ультразвукового датчика)