Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра автоматики и компьютерных систем

Отчет

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «РОБОТОТЕХНИКА»

| Проверил: |  |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой АиКС | Запевалов А.В. |
| Выполнил: | Хайитов Ш.Д. |
| студенты гр. 605-31 | Хохлова О.В. |

Сургут

2025 г.

Цель работы: Реализовать программу, с помощью которой робот двигаясь по кругу будет развозить банки разного цвета  в соответствующие гаражи.

Оборудование:

Lego Education Mindstorms EV3 (рисунки 1.1-1.6):

- микрокомпьютер EV3;

- серводвигатели;

- соединительные кабели;

- ультразвуковой датчик;

- инфракрасный датчик;

- оптические датчики;

- сервомотор;

- поле для проведения экспериментов.

| Рисунок - 1.1 микрокомпьютер EV3 | Рисунок - 1.2 серводвигатели | Рисунок - 1.3 сервомотор |
| --- | --- | --- |
| Рисунок - 1.4 ультразвуковой датчик | Рисунок - 1.5 инфракрасный датчик | Рисунок - 1.6 оптический датчик |

Ход работы

Описание:

Имеется поле в форме эллипса с двумя гаражами (см. рисунок 1), а также разметки, на которых в хаотичном порядке расположены банки черного и белого цвета. Робот начинаем свою работу в одном из двух гаражей (гараж выбирается случайным образом). Задача робота заключается в том, чтобы проехать по полю и распределить банки по гаражам в соответствии с их цветом. На момент завершения программы в каждом гараже должно оказаться по 5 банок одного цвета.

Рисунок 1 — Схема поля

Решение:

Была собрана клешня для захвата банок и придуманы оптимальные способы крепления датчиков(см. рисунок 3).

Для упрощения программы были разработаны шесть дополнительных «собственных» блоков с различными функциями.

В их числе:

- блок для выезда из гараж;

- блок для движения по линии;

- блок для захвата банки;

- два блока с аналогичными функциями для транспортировки банки в нужный гараж;

- блок для выезда из гаража.

Рисунок 3 — Креплене датчиков

Описание «Блок для выезда из гаража».

Был разработан блок под названием ExitGarage (см. рисунок 4), который обеспечивает выезд из гаража и выполнение поворота направо. Робот движется вперед до второго обнаружения черной линии первым оптическим датчиком (датчик №3), после чего он выполняет поворот направо.

Рисунок 4 – Программа блока ExitGarage

Описание «Блок для движения по линии».

Также был разработан блок для движения по черной линии MoveOutside. Данная функция реализована с использованием релейного метода (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Программа блока MoveOutside

Описание «Блок для захвата банки».

Take – предназначени для поворота в сторону банки и ее захвата (см. рисунок 6).

Рисунок 6 – Программа блока Take.

Описание «Блоки для транспортировки банки в соответствующей гараж»

Были созданы два блока: r_white_banki (см. рисунок 7) и r_black_banki (см. рисунок 8). В блоке r_white_banki робот, захватив банку, возвращается в гараж, из которого  выехал, при этом полагаясь на показания второго оптического датчика (датчик №4). В свою очередь, блок r_black_banki направляет робота в противоположный гараж, используя данные первого датчика (датчик №3). Доезжая до перекрестка робот поворачивает в гараж.

Рисунок 7 – Программа блока r_white_banki.

Рисунок 8 – Программа блока r_black_banki.

Описание «Блок для выезда из гаража».

В блоке EntranceGarag робот заезжает в гараж, отпускает банку, выезжает из него и поворачивает в левую сторону. (см. рисунок 9)

Рисунок 9 – Программа блока EntranceGarag.

Основная функция Main.

В начале работы программы выполняется блок ExitGarage, где создаются две переменные: cnt и index. Внутри основного цикла находится вложенный цикл, который позволяет корректно переинициализировать переменную index, если на одной стороне банки полностью закончились, а на другой — нет.

После этого в переключателе выполняется блок MoveOutside. Далее следует еще один переключатель, который активируется в том случае, если робот не обнаружил банку с одной стороны. Если банка обнаружена, робот продолжает движение до тех пор, пока не найдет её.

Когда ультразвуковой датчик фиксирует наличие банки, инфракрасный датчик определяет её цвет. В зависимости от цвета выполняется соответствующая часть программы, и срабатывает счетчик, предназначенный для подсчета количества собранных банок. Если количество собранных банок достигает десяти, робот останавливается. Код функции Main в приложении 1.

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы была собрана специальная клешня для захвата банок, а также разработана программа для управления роботом, который отвечает за развозку банок по гаражам.

Приложение 1